  - Stahlbeton-Gleistragplatte (GTP)

System „b+f Dorsten“ entsprechend der allgemeinen

Zulassung des Eisenbahn-Bundesamtes

Zulassung-Nr. 21.21 Izbbü 30/08

Typ: GTP 32-80N (32-160H)

Technische Daten:

Länge:	260/255 cm

Breite:	240 cm

Höhe:	ca. 32 cm

Gewicht:	ca. 4.400 kg

Betongüte:	C 35/45,	nach DIN 1045

Oberfläche: rutschhemmend, Ausführung Rautenstruktur

(Oberflächengriffigkeit > 55 SRT-Einheiten)

Schienenprofil: 49 E5 (S 49) / 54 E4 (S 54)

Regelspurmaß: 1.435 mm

Angaben: Statik / Untergrund

Statisch bemessen und bewehrt nach dem

Lastbild LM 71 der DB AG und DIN – Fachbericht 101,

LM 1 und LM 2, unter der Voraussetzung einer

Vollflächigen Lagerung auf einem gut tragfähigen und

Setzungsunempfindlichen Untergrund (EV2 = 120 MN/m2)

Ausstattung:

Bestückung für gerades Gleis (Radius: _____ m)

Schienenbefestigung: „W“ gemäß Vorschrift der DB AG,

bestehend aus:

- Schwellenschrauben

-	Spannklemmen

-	Winkelführungsplatten

-	Kunststoff-Zwischenlagen

4 Stück Erdungsfestpunkte M16

4 Stück Verlege- / Montagepunkte

_____ Stück	_______ €	__________ €

Zwischensumme (netto):		__________ €

2.01	Abschlussbleche für den Schienenkanal

System „b+f Dorsten“

Material: S 235 JR, verzinkt

1 Satz beinhaltet 4 Stück (für eine Seite des BÜ)

incl. Befestigungsmaterial

(Bauseits sind hierfür 12mm Bohrungen einzuplanen)

_____  Satz	_______ €	__________ €

3.01	Kupplungsbleche zu Pos. 1.01

System „b+f Dorsten“

Material: 37.2, verzinkt

incl. Befestigungsmaterial

(Bauseits sind hierfür 12mm Bohrungen einzuplanen)

_____ Stück	_______ €	__________ €

4.01	Aushebe- / Montagegeschirr

1 Satz bestehend aus 4 Stück

_____  Satz	_______ €	__________ €

Hinweis:

Das erforderliche Aushebe- / Montagegeschirr stellen wir gegen Berechnung zur Verfügung. Bei frachtfreier Rücklierung der Ausheber erfolgt eine Gutschrift in Höhe von 100% des berechneten Ausheberpreises. Die Berechnung des Aushebegeschirres erfolgt gesondert.

Für die Montage der Gleistragplatte beachten Sie unser Merkblatt zum Versetzen von gleistragplatten, diese finden Sie bei uns auf der Internetseite: www.gm-muenster.de

Angebotsumme (netto):		__________ €