1.01	Stahlbeton-Auffangwanne für Schienenfahrzeuge

System „b+f Dorsten“ entsprechend der allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung des deutschen Instituts für

Bautechnik Berlin, Zulassungsnummer: Z-74.3-36

im Bereich der Be-und Entladung.

Typ: GW 750

Technische Daten:

Länge:	750 cm

Breite:	380 cm

Höhe:	60 cm

Gewicht: 	ca. 24.000 kg

Betongüte:	C 45/55 LP FDE

Rissbreitenbeschränkung ≤ 0,1 mm

Auffangvolumen: ca. 3180 Ltr. (ohne Betonabdeckplatten)

Bordausbildung:

Längsseite bis Schienenoberkante (SO)

Querseite bis Schienenunterkante (SU)

Angaben: Statik / Untergrund

Statisch bemessen und bewehrt nach

dem Lastbild UIC 71 der DB AG und nach der

DIN 1045-2:2001-07 für luftbereifte Strassenfahrzeuge

bis LKW nach DIN – Fachbericht 101,

LM 1 und LM 2, (SLW 60), unter der Voraussetzung einer

vollflächigen Lagerung auf einem gut tragfähigen und

setzungsunempfindlichen Untergrund (EV2 = 120 MN/m2)

Ausstattung:

- Oberfläche schalungsglatte Betonoberfläche,

- Quergefälle zur Ablaufrinne

- Ablauf DN 100 , Edelstahl / PE-HD-Rohr

Rohrdurchführung durch die seitliche Aufkantung

- Schienenbefestigung „W“ gemäß Vorschrift der DB AG

- Bestückung für gerades Gleis

- Schienenform: 49 E5 (S 49) / 54 E4 (S 54)

- 2 Erdungsfestpunkte

_____ Stück	_______ €	__________ €

Zulagepositionen (optional)

Zulage zu Pos. 1.01

Kunststoffmodifizierter Beton, Fabrikat "b+f Dorsten",

hergestellt unter Verwendung von Mowilith LDM 6880

für eine Beaufschlagung der genannten Medien

von max. 72 Stunden.

Bei dem Einsatz des o.g. Zusatzstoffes wird ein

FD Beton nach Daf Stb-Richtlinie erstellt.

Betongüte C 45/55

Der erstellende Betrieb muß gem. § 19 I Wasserhaushaltsgesetz

als Fachbetrieb überprüft und annerkannt sein.

_____ Stück	_______ €	__________ €

Abschlußplatte als Endplatte

System „b+f Dorsten“ Endplatte im Werk b+f Dorsten vormontiert,

mit Ausnehmung für die durchlaufenden Schienen, einschl. Verschraubungen

Betonfestigkeit: C 35/45 (DIN 1045). Bei dem Einsatz der Endplatte vergrößert

sich das Einbaumaß der Auffangwanne um jeweils 16 cm/Stck. und

das Gewicht erhöht sich um ca. 950 kg/Stck.

Typ: 380

Länge:	380 cm

Breite:	16 cm

Höhe:	60 cm

_____ Stück	_______ €	__________ €

Gitterrostabdeckung

System „b+f Dorsten“ zum Begehen der Auffangwannen

Begehbar:

Typ: GW 750

1,5 KN Einzellast

Verteilte Nutzlast 3,5 KN/qm

Lastwürfel 200 x 200 mm

verzinkt nach DIN EN ISO 1461

rutschhemmende Ausführung R 11

Material: S 235 JR

_____ Satz	_______ €	__________ €

Gitterrostabdeckung

System „b+f Dorsten“ zum Befahren der Auffangwannen

Befahrbar:

Typ: GW 750

Raddruck: 100 kN (SLW 60)

Gesamtlast 600 KN

Lastwürfel 0,2 x 0,6m Schwingbeiwert 1,0

verzinkt nach DIN EN ISO 1461

rutschhemmende Ausführung R 11

Material: S 235 JR

_____ Satz	_______ €	__________ €

Erdungssatz für die Gitterrostabdeckung

System „b+f“ Dorsten

_____ Stück	_______ €	__________ €

Fugenabdeckhaube

System „b+f Dorsten“

im Bereich der Querfugen zwischen den Auffangwannen

Typ: 380

Material: V2A, 1.4301

Materialstärke: 2-3 mm

_____ Stück	_______ €	__________ €

Abschlußbleche

bestehend aus einem Satz (4 Stück)

Materialstärke: 2-3 mm

Schienenprofil: S 49 / S 54

incl. Befestigungsmaterial

(zur Befestigung sind bauseits Bohrungen d= 12 mm einzuplanen)

_____ Satz	_______ €	__________ €

Montage von

auf ein bauseitig erstelltem Feinplanum, lage-, höhen-

und fluchtgerecht montieren,

incl. Gestellung eines 120 to Telekrans

mit einer max. Ausladung von 10,0 m

zur Entladung vom Lkw und zur Montage.

Verfugungsarbeiten sind nicht Bestandteil des Angebotes.

Montagedauer:

Die Montage erfolgt an        Arbeitstag, hierfür muss

der Montageplatz entsprechend vorbereitet sein.

_____ Stück	_______ €	__________ €

Montagevoraussetzungen / Montagehinweise:

Die Baustelle muss mit schwerer, straßengebundener Transport und Krantechnik erreichbar und befahrbar sein. Eventuell notwendig werdende Sicherungszusatzmaßnahmen, wie z.B. Straßensprerrungen oder Freischaltungen liegen nicht in unserem Verantwortungsbereich und sind in den vorgenannten Preisen nicht enthalten. Der Kranstellplatz ist entsprechend des Kranbetreibers bauseitig herzurichten.

Die Ausführung bedarf vorab einer Besichtigung und Überprüfung auf die Durchführbarkeit durch den Kranbetreiber. Sollte eine größere Auslage des Kranes nötig sein, so würde für den entsprechenden Kran Mehrkosten nach Aufwand anfallen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Oberflächenverfärbungen und Oberflächenschädigungen entstehen können, besonders bei regelmäßiger bzw. ständiger Einwirkung von betonkorrosiven Medien. Wir empfehlen in einem solchen Fall an besonders exponierten Bereichen zusätzlich Schmutzmaßnahmen einzuleiten, wie z.B. geeignete Unterstellgefäße, etc.

Bei mittel/stark betonangreifenden Medien empfehlen wir, eine entsprechende Beschichtung gegen das Medieum aufbringen zu lassen. Nach Nennung des Mediums und der Konzentration, können wir Ihnen auf Wunsch diese Beschichtung anbieten. (DIBt-Zulassung Z-74.3-36, z.B. Absatz 5 „Bestimmungen für Nutzung, Unterhaltung und Wartung“ – Pflichten des Betreibers).

Bei der Verwendung von Mowilith LDM 6880 wird die Auffangwanne in Anlehnung an die Zulassung des DIBt hergestellt.

Lieferhinweise:

Die Auffangwanne wird hochkant im Innenlader angeliefert. Sollte eine Anlieferung hochkant nicht möglich sein, werden entsprechende Mehrkosten für eine flachliegenden Transport in Rechnung gestellt.

Position 1.01 ist incl. Genehmigung und Eigenbegleitung (BF-3 Begleitung) und excl.

Polizeibegleitung und verkehrsführende Maßnahmen. Diese werden nach Erfordernis und Aufwand berechnet.

Das erforderliche Aushebe- / Montagegeschirr stellen wir gegen Berechnung zur Verfügung. Bei frachtfreier Rücklierung der Ausheber erfolgt eine Gutschrift in Höhe von 100% des berechneten Ausheberpreises. Die Berechnung des Aushebegeschirres erfolgt gesondert.

Für die Montage der Auffangwanne beachten Sie die DIBt-Zulassung: Z-74.3-36 und die entsprechende Verlegerichtlinie, diese finden Sie auch bei uns auf der Internetseite:

www.gm-muenster.de.

Angebotsumme (netto):		__________ €